Kombucha projekt PilotLab Zealand 17. februar 2025

Indholdsfortegnelse

1	Indledende resultater	3

1.1	Kemiske data	3

1.2	Mikrobielle data	3

1.3	Fremtidige faser	4

Indledende resultater

Denne rapport er et eksempel på hvilke data man kan forvente at få, ved deltagelse i PilotLab Zealands projekt om Kombucha.

Ændringer kan forekomme i layout og metode, men indholdet vil ikke ændre sig.

Kemiske data

Tabellen viser henholdsvis alkoholprocent i %v/v (ABV), pH-værdien, total titrerbare syrer (TTA), teoretisk sukker indhold i kombuchaen inden fermentering (original_extract), reelt sukkerindhold i kombuchaen efter fermentering (real_extract), samt specific gravity (SG), kalorie-indhold samt densiteten.

| sample_id | alkohol | pH | TTA | original_extract | real_extract | SG 20/20 | Calories | density |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enhed | %V/V |  | % | %Plato (sukker/100g) | %m/m (sukker/100g) |  | kJ/100ml | g/cm3 |
| æble | 0,88 | 3,21 | 4,5 | 11,42 | 10,12 | 1,03915 | 177,63 | 1,03728 |
| scoby | 0,99 | 2,69 | 7,2 | 15,83 | 14,42 | 1,05708 | 251,03 | 1,05518 |
| hyld | 0,00 | 2,79 | 6,9 | 13,32 | 13,46 | 1,05462 | 210,31 | 1,05273 |

Tabel 1: Kemiske data for æble og hyld kombucha samt for SCOBY (n = 1).

De kemiske data er målt på Anton Paar DMA 4500 + Alcolyzer plus Beer system og WTW 340i pH-meter. DMA 4500 er et densitimeter, der måler densitet af en væske vha. af U-tube oscillation, mens Alcolyzer plus Beer system måler alkoholindholdet vha. Near-Infrared (NIR) Spektroskopi. TTA er målt på Titrator EasyPlus Easy pH (Mettler Toledo).

Mikrobielle data

For hver kombucha kan man forvente at få de 2 nedenstående grafer, som henholdsvis viser det relative forhold mellem de forskellige identificerede bakterier og gær. Ud fra graferne kan man altså identificere hvilke organismer der primært står for fermenteringen.

Graferne siger ikke noget om hvor mange bakterier/gær der har været til stede (f.eks. i celler/mL) eller forholdet mellem gær og bakterier, altså om f.eks. 90 % af SCOBYen bestod af bakterier og 10 % af gær eller omvendt. Absolutte mængder og relativt forhold mellem gær og bakterier vil være ambitionen for næste fase af projektet.

Figur 1: Relativt indhold af identificerede bakterie arter i æblekombucha.

Figur 2: Relativt indhold af identificerede gær arter i æblekombucha.

DNA blev oprenset med Quick-DNA™ Fungal/Bacterial Miniprep kit (Zymo Research), qPCR blev kørt med 5× HOT FIREPol® SolisGreen qPCR Mix (Solis BioDyne) og DNA sekventering blev kørt på Flongle Flow cell (FLO-FLG114) på MinION Mk1 (Oxford Nanopore).

Fremtidige faser

Vi ønsker i efterfølgende delprojekter at analysere for:

- Sukre og syrer

- Aromamolekyler

- De identificerede mikroorganismers fulde genom (DNA)

- Relativt forhold mellem gær og bakterier

- Hvilke enzymer, der er til stede

- Hvilke gener, der bliver udtrykt i løbet af fermenteringen

- Hvad SCOBYen egentlig består af

I projektets efterfølgende faser er ambitionen at analysere sukker- (glucose, fructose, sucrose etc.) og syre- (eddike-, glukon-, mælke-, og æble syre etc.) profilen ved HPLC (High-Performance Liquid Chromatography), aroma-profil ved GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry), full genome sequencing, RT-PCR (Reverse Transcriptomics) og kemisk komposition af SCOBY.